Stalowa Wola, dnia 23.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2019 NA:

Dostarczenie szlifierki: do płaszczyzn, do wałków i otworów

- Dane Zamawiającego:

SERON Kołodziejczyk Sp. J.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

37-450 Stalowa Wola

- Tryb udzielenia zamówienia:

Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach   poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szlifierek do płaszczyzn, do wałków i otworów wg poniższej specyfikacji:

1. Szlifierka NC do wałków i otworów – 1szt.

Długość szlifowania w kłach minimum 950 mm

Wznios kłów minimum 180mm

Minimalna średnica szlifowania wałków maksimum 16mm

Maksymalna średnica szlifowania wałków minimum 300mm

Minimalna średnica szlifowania otworów maksimum 17mm

Maksymalna średnica szlifowania otworów minimum 120mm

Maksymalny ciężar obrabianego przedmiotu minimum 130kg

Maksymalna prędkość obrotowa tarczy szlifierskiej minimum 30m/s

Maksymalne obroty wrzeciona do szlifowania otworów minimum 10000 obr/min

Element obrabiany, ściernice do obróbki powierzchni walcowej wewnętrznej i zewnętrznej, pompy hydrauliczna oraz chłodząca napędzane przez oddzielne silniki

Moc silnika głównego minimum 7 kW

Moc silnika szlifowania otworów minimum 1 kW

Moc silnika głowicy roboczej minimum 1 kW

Waga minimum 4500kg

System chłodzenia

Wyposażenie do wyważania ściernicy

Wyposażenie do obciągania ściernicy

Kły stałe

Hydrauliczny konik

Podtrzymka

Uchwyt 3-szczękowy

Liniały pomiarowe w 2 osiach z czytnikiem

Aktywne osłony

Separator magnetyczny z filtrem papierowym

Cykle automatyczne

Odczyt cyfrowy w osi pionowej o rozdzielczości 0,001 mm

Stała prędkość skrawania minimum 35 m/s

Wyposażona w elektroniczny system pozwalający na pracę w trybie automatycznym

Deklaracja CE i dokumentacja DTR w języku polskim

2. Szlifierka do płaszczyzn NC – 1 szt.

Maksymalna długość obrabianego przedmiotu minimum 980mm

Maksymalna szerokość obrabianego przedmiotu minimum 380mm

Maksymalna wysokość obrabianego przedmiotu minimum 380mm

Maksymalna odległość od osi wrzeciona do stołu minimum 550mm

Maksymalne obciążenie minimum 580kg

Obroty koła ściernicy minimum 35 m/s

Moc silnika wrzeciona minimum 5kW

Moc silnika pompy oleju minimum 2kW

Moc silnika pompy chłodziwa minimum 0,1kW

Waga minimum 4000kg

Przesuw poprzeczny stołu automatyczny przerywany w zakresie 0,1-8mm

Przesuw poprzeczny stołu szybki z prędkością minimum 990 mm/min

Przesuw poprzeczny stołu wykonywany za pomocą pokrętła 0,02mm/podz.

Pionowy posuw automatyczny z możliwością ustawienia 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 m/min

Pionowy posuw szybki o prędkości minimum 240 mm/min

Pionowy posuw ręczny 0,005mm/obr

Stała prędkość skrawania minimum 35 m/s

Liniały pomiarowe w 2 osiach z czytnikiem z odczytem cyfrowym rozdzielczości 0,001 mm

Średnica zewnętrzna tarczy szlifierskiej minimum 400mm

Szerokość tarczy szlifierskiej minimum 50mm

Średnica wewnętrzna tarczy szlifierskiej minimum 127mm

Stół przesuwany ręcznie lub hydraulicznie w lewo lub w prawo

Smarowane  w  obiegu wymuszonym przez pulsacyjną pompę olejową

Separator magnetyczny z filtrem papierowym

Szlifowanie płaszczyzn, powierzchni profilowanych, szlifowanie czołem ściernicy

Elektroniczne ustawianie i odczyt parametrów szlifowania

Automatyczny dojazd na powierzchnię obróbczą

Automatyczny posuw poprzeczny

Napęd w kierunku wzdłużnym przenoszony hydrauliczne

Posuw automatyczny w kierunku pionowym

Wyposażenie do wyważania ściernicy

Wyposażenie do diamentowania ściernicy

Stół elektromagnetyczny

Tarcza szlifierska z obsadą

System chłodzenia

System hydrauliczny

Cykle automatyczne

Deklaracja CE i dokumentacja DTR w języku polskim

3. Szlifierka do otworów – 1 szt.

Uchwyt 3 szczękowy rozmiar maksymalny minimum 150 mm

Liniały pomiarowe w 2 osiach z czytnikiem z odczytem cyfrowym rozdzielczości 0,001 mm

Wyposażenie do szlifowania otworów w oferowanym zakresie

Osłony spełniające aktualne wymogi bezpieczeństwa

Minimalna średnica szlifowania maksimum Ø10 mm

Maksymalna średnica szlifowania otworu minimum Ø100 mm

Maksymalna długość szlifowania otworu minimum 150 mm

Maksymalna średnica szlifowanego przedmiotu minimum 230 mm

Odległość osi wrzeciona od osi stołu minimum 235 mm

Ręczny przesuw poprzeczny wrzeciennika przedmiotu przód minimum 45mm

Ręczny przesuw poprzeczny wrzeciennika przedmiotu tył minimum 175mm

Maksymalny skręt wrzeciennika przedmiotu minimum 27 stopni

Minimalna prędkość wrzeciona przedmiotu obrabianego maksimum 55 obr/min

Maksymalna prędkość wrzeciona przedmiotu obrabianego minimum 650 obr/min

Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona szlifierskiego maksimum 4500 obr/min

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona szlifierskiego minimum 38000 obr/min

Minimalny hydrauliczny skok roboczy stołu maksimum 7 mm

Maksymalny hydrauliczny skok roboczy stołu minimum 28 mm

Bezstopniowa regulacja szybkości przesuwu stołu

Minimalna szybkość przesuwu stołu maksimum 0,1 m/min

Maksymalna szybkość przesuwu stołu minimum 9 m/min

Ręczny przesuw urządzenia do splanowania minimum 150mm

Pojemność zbiornika oleju hydrauliki minimum 55 L

Waga maszyny minimum 2800 kg

Obrabiarka z osłonami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa

Przystawka do szlifowania czół

Separator magnetyczny z filtrem papierowym

Wrzeciono do szlifowania otworów

System optoelektroniki o rozdzielczości 0,001 mm dla dwóch osi

System chłodzenia

Oświetlenie przestrzeni roboczej

Pełna dokumentacja DTR w języku polskim

Wyposażenie do szlifowania otworów w zakresie Ø 6 ~ 80 mm

Dostawca zobowiązany jest świadczyć pogwarancyjny serwis techniczny

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od podpisania umowy

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 43414000-8  - Szlifierki

- Warunki płatności

Płatność 30% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 7 dni.

Płatność 60% nastąpi w terminie 7 dni od dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

Płatność 10% nastąpi w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez 	Zamawiającego.

Forma płatności przelew 7 dni.

- Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

  - Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na  podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  - Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz                    z upływem terminu składania ofert.

  - Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę 
i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
w terminie do dnia 30.07.2019  do godz. 23.59

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać:  „Dostarczenie szlifierki: do płaszczyzn, do wałków 
i otworów” lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto | 80% | ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 100 pkt cena badanej oferty netto |
| 2. | Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczone szlifierki: do płaszczyzn, do wałków i otworów | 20% | ocena na podstawie formularza ofertowego Gwarancja (G) - do 24 miesięcy – 0 pkt. Gwarancja (G) - od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt. Gwarancja (G) - powyżej 36 miesięcy – 20 pkt. |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wymagany okres gwarancji na szlifierki: do płaszczyzn, do wałków i otworów: 24 miesiące od daty uruchomienia. Termin gwarancji biegnie od czasu 	uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez zmawiającego poszczególnych elementów zestawu w 	różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h. Punkty wyliczone w danym  kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

P = C x 80 % + G

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

- Warunki zmian zamówienia

1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,                	z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

- zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XIII.           Pozostałe informacje:

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Kasjana Siembida, mail: przetargi@seron.pl , tel. 781 461 161

  - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

  - Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

-    W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-	W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego - całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

-	W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Inwestycje”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy |
| 2 | Wzór umowy |